毫米波雷达2017年12月22日工作进展及下一步安排

ADI毫米波开发板的测试

license文件“Default-24-020600030093.rtc”要放在 “C:\Tools\DemoRadTool”目录下

采集记录的数据在“E:\CJJ\7.测试调研\ADI公司的毫米波雷达开发板\采集的数据”目录下。

在3楼的测试结果

FMCW

FFT的结果如下：

距离-多普勒模式

DBF模式

室外的实验

实验场景

采集了3个地点：

在外面的草坪亭子的台阶上采集

在外面的草坪靠近马路的水池边台阶上采集

在外面的草坪马路边的长凳子上

FMCW

“E:\CJJ\7.测试调研\ADI公司的毫米波雷达开发板\采集的数据\外面采集时的笔记本电脑的录屏”。

距离-多普勒模式

DBF模式

对这个开发板的测试结论

CJJ认为：这个开发板（包括ADI的芯片）性能非常好，波形质量非常好！很好！

HDF5文件

用HDFView软件打开，结果如下：

注意：打开文件的目录不能包括中文。

注意：提供的读取HDF5文件的Matlab程序有缺陷。打开采用FMCW记录的HDF5文件有错误（有一个字段无法读取），但打开距离-多普勒模式记录的HDF5文件没问题。

用Matlab进行初步的分析（该公司提供的分析程序）

各个芯片的价格调研

| 芯片型号 | 功能 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| ADF4159 | 本振，FMCW信号产生 | 120 |
| ADF5901 | 双通道发射，8dBm | 308 |
| ADF5904 | 4通道接收 | 308 |
| ADAR7251 | 4通道16bit AD | 150 |

CJJ认为：这些芯片的价格还是可以接受的。